NORMA Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

DOCUMENTOS:

- Clasificación  del riesgo de incendio del  centro de trabajo, o por áreas que lo integran. (5.1, A.1 y A.2.)

Física:

El patrón cumple cuando, al realizar un  recorrido por el centro de trabajo, se constata  que:

- Se cuenta con un croquis, plano o mapa  general del centro de trabajo, o por áreas  que lo integran, tales como plantas,  edificios o niveles, actualizado y colocado en los principales lugares de entrada,  tránsito, reunión o puntos comunes de  estancia o servicios para los trabajadores, (Es válido que se cuente en el centro de  trabajo con un solo croquis, plano o  mapa del centro de trabajo) y

- El croquis, plano o mapa contiene, al  menos, los datos requeridos.

- Las instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro de trabajo, y (5.3)

- La difusión de  las instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro de trabajo, entre trabajadores, contratistas y visitantes, según corresponda. (5.3)

*Entrevista: El patrón cumple cuando al entrevistar a los trabajadores, seleccionados de acuerdo con el criterio maestral de la Tabla 2, del numeral 13.4, se constata que éstos conocen las instrucciones aplicables en el centro de trabajo.

- Instrucciones  de seguridad aplicables en cada área del centro trabajo al alcance de los trabajadores, incluidas las relativas a la ejecución de trabajos en caliente en las áreas en las que se puedan presentar incendios, y supervisa que éstas se cumplan; (5.4 y 7)

- Programa  anual de revisión mensual de los extintores, y vigila que los extintores cumplan con las condiciones requeridas.( 7.2)

- Evidencia documental que cuenten los extintores de polvo químico seco con el collarín que establece la NOM-154-SCFI-2005, o las que la sustituyan; (7.2 inciso m) NOTA: No se requerirá la revisión de los aspectos contenidos en el numeral 7.2, inciso l), subincisos 7) y 8), e inciso m), en el caso de equipos de nueva adquisición.

- Programa  anual de revisión y pruebas a los equipos contra incendio, a los medios de detección y, en su caso, a las alarmas de incendio y sistemas fijos contra incendio;  (7.4)

- Mantenimiento  a los equipos, sistemas y medios de detección contra incendio, por personal capacitado para tal fin, cuando derivado de la revisión y pruebas, se encontrara que existe daño o deterioro en los mismos; (7.5)

- Programa  anual de revisión a las instalaciones eléctricas de las áreas del centro de trabajo, con énfasis en aquéllas clasificadas como de riesgo de incendio alto, a fin de identificar y corregir condiciones inseguras que puedan existir.  (7.5)

- El programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas: Sea elaborado y aplicado por personal previamente capacitado y autorizado por el patrón; comprenda la revisión de los aspectos marcados por la norma y  se sometan las instalaciones eléctricas con daños o deterioro, al mantenimiento correspondiente, por personal capacitado para tal fin, de conformidad con lo dispuesto por la NOM-029-STPS-2005, o las que la sustituyan (7.5.1 y  7.5.2)

- Programa  anual de revisión a las instalaciones de gas licuado de petróleo y/o natural, a fin de identificar y corregir condiciones inseguras que puedan existir. (7.6)

- Deberá  ser elaborado y aplicado por personal previamente capacitado y autorizado por el patrón; Si derivado de la revisión, se encontrara que existen daños o deterioro en dichas instalaciones, éstas se someterán al mantenimiento correspondiente por personal capacitado para tal fin. (7.6.1, 7.6.2)

Registros:

- Resultados  de la revisión mensual a los extintores (7.3)

- Resultados  de los programas anuales de revisión a que se refieren los numerales 7.4, 7.5 y 7.6

Física:

El patrón cumple cuando, al realizar un  recorrido por el centro de trabajo, se constata  que:

- Se cuenta, con la señalización que  prohíba fumar, generar flama abierta o  chispas e introducir objetos  incandescentes, cerillos, cigarrillos o, en  su caso, utilizar teléfonos celulares,  aparatos de radiocomunicación, u otros  que puedan provocar ignición por no ser  intrínsecamente seguros, en las áreas en  donde se produzcan, almacenen o  manejen materiales inflamables o  explosivos, así como que dicha  señalización cumpla con lo establecido por  la NOM-026-STPS-2008 o la NOM-003- SEGOB-2002, o las que las sustituyan;

- Se cuenta, en su caso, con señalización  en la proximidad de los elevadores, que  prohíba su uso en caso de incendio, de  conformidad con lo establecido en la  NOM-003-SEGOB-2002, o las que la  sustituyan;

- Se prohíbe y evita el bloqueo, daño,  inutilización o uso inadecuado de los  equipos y sistemas contra incendio, los  equipos de protección personal para la  respuesta a emergencias, así como los  señalamientos de evacuación, prevención  y de equipos y sistemas contra incendio,  entre otros;

- Se establecen controles de acceso para  los trabajadores y demás personas que  ingresen a las áreas donde se  almacenen, procesen o manejen  materiales inflamables o explosivos;

- Se adoptan las medidas de seguridad  para prevenir la generación y  acumulación de electricidad estática en  las áreas donde se manejen materiales  inflamables o explosivos, de conformidad  con lo establecido en la NOM-022-STPS- 2008, o las que la sustituyan;

- Se controla en dichas áreas el uso de  herramientas, ropa, zapatos y objetos  personales que puedan generar chispa,  flama abierta o altas temperaturas;

- Se cuenta con las medidas o  procedimientos de seguridad, para el uso  de equipos de calefacción, calentadores,  hornos, parrillas u otras fuentes de calor,  en las áreas donde existan materiales  inflamables o explosivos, y se supervisa  que se cumplan;

- Se prohíbe y evita que se almacenen  materiales o coloquen objetos que  obstruyan e interfieran el acceso al  equipo contra incendio o a los  dispositivos de alarma de incendio o  activación manual de los sistemas fijos  contra incendio;

- Se cuenta con rutas de evacuación que cumplan con las condiciones requeridas por la norma.

- Se cuenta con salidas normales y/o de  emergencia que cumplan con las  condiciones exigidas por la norma.

- Se tienen instalados extintores en las  áreas del centro de trabajo.

- Se tienen instalados al menos la mitad  del número requerido de extintores que le  correspondan, de acuerdo con lo  señalado en el numeral 7.17, incisos b) y  c), de la presente Norma, siempre y  cuando tengan una capacidad nominal de  al menos seis kilogramos o nueve litros,  en el caso de que los centros de trabajo o  las áreas que lo integran cuenten con  sistemas automáticos de supresión;

- Se proporciona mantenimiento a los  extintores como resultado de las  revisiones mensuales, garantizado  conforme a lo establecido en la NOM- 154-SCFI-2005, o las que la sustituyan, y al menos una vez por año;

- Se reemplacen los extintores que se  sometan a mantenimiento en su misma  ubicación, por otros cuando menos del  mismo tipo y capacidad, y

- Se proporcione la recarga a los extintores  después de su uso y, en su caso, como  resultado del mantenimiento, garantizada  de acuerdo con lo establecido en la NOM- 154-SCFI-2005, o las que la sustituyan

DOCUMENTOS:

- Plan  de atención a emergencias de incendio, conforme al Capítulo 8 (5.5)

- En el caso de los centros de trabajo con riesgo de incendio alto, el plan de atención a emergencias de incendio, además de lo requerido en el punto anterior correspondiente al numeral 8.1 (8.2)

- Evidencia  documental de que tiene integrada(s) la(s) brigada(s) contra incendio  [riesgo de incendio alto]  con todos las consideraciones pertinentes(5.6)

- Funciones de las brigadas contra incendio ( 9.3)

- Evidencia  documental de que la planeación por áreas o por todo el centro de trabajo de los simulacros de emergencias de incendio se presenta conforme a lo señalado en el Capítulo 10 de esta Norma (Véase la Guía de Referencia II, Brigadas de Emergencia y Consideraciones Generales sobre la Planeación de los Simulacros de Incendio)

- Registros

El patrón cumple cuando presenta evidencia del registro de los resultados de los simulacros de emergencias de incendio, realizados al menos una vez al año, en el caso de centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio ordinario, o al menos dos veces al año, tratándose de centros de trabajo con riesgo de incendio alto. (10.3)

DOCUMENTOS:

- Programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de prevención de incendios y atención de emergencias. (El cumplimiento a lo previsto por los numerales 5.8 y 11, se puede acreditar de manera documental o por medio de entrevistas, a elección del patrón) [5.8 y 11]

- Capacitación a los trabajadores en los aspectos básicos de riesgos de incendio y conceptos del fuego. [la acreditación de manera documental, podrá efectuarse por medio de programas de capacitación, certificados, constancias de habilidades, reconocimientos o diplomas de los cursos recibidos, así como videos y fotografías] (11.1)

- Documento que avale que proporciona a los trabajadores entrenamiento teórico-práctico. [Se considerará que se cumple con la capacitación, cuando presente el programa correspondiente y éste se encuentre en ejecución, siempre que el avance cubra lo programado a la fecha en que se realice la vigilancia o evaluación de la conformidad] (11.2)

- Capacitación a los brigadistas de los centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio alto, además de lo establecido en los numerales 11.1 y 11.2, en la aplicación de las instrucciones para atender emergencias de incendio (11.3) El responsable de la brigada y quien sea designado para suplirle en sus ausencias, deberán recibir  además capacitación en la toma de decisiones y acciones por adoptar, dependiendo de la magnitud y clase de  fuego (punto 11.4)

- El programa anual de capacitación (punto 11.5)

*Entrevista

El patrón cumple cuando al entrevistar a los trabajadores, seleccionados de acuerdo con el criterio muestral de la Tabla 2 del numeral 13.4, así como a dos integrantes de la(s) brigada(s) contra incendio, en su caso, se constata que poseen conocimientos sobre los temas en los que fueron capacitados.

DOCUMENTOS DEL PUNTO 5.11:

Se considera que se cumple con esta norma, cuando el patrón presente (Esta obligación aplica únicamente tratándose de centros de trabajo con riesgo de incendio alto)

- El acta y la minuta correspondientes a la verificación satisfactoria del cumplimiento de la presente Norma, que emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el marco de las evaluaciones integrales del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, o

- El dictamen de cumplimiento de esta Norma expedido por una unidad de verificación acreditada y aprobada, o

- El acta circunstanciada que resulte de la revisión, verificación, inspección o vigilancia de las condiciones para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, por parte de la autoridad local de protección civil que corresponda al domicilio del centro de trabajo, en el marco de los programas internos, específicos o especiales de protección civil.